Тест по Основи на мерења и логички кола        1група   .......................................................................................

- Што изучува линеарната (аналогната) електроника? ...................................................................3p

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Во што се разликуваат регенеративните од нерегенеративните прекинувачки кола?.................3p

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Која е разликата помеѓу линеарните и нелинеарните кола за обликување? ……………………..3p

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.Нека е дадено  RC коло  кое се побудува со Хевисајдова напонска побуда v|t со амплитуда v|0=Vcc. Напиши го аналитичкиот израз за одзивот на колото v0t, а потоа објасни што се означува со v00−, v00+, τ и v0.На  график престави ги  vi(t) и vo(t)………………………………………………….10p

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.На сл. 3-32 е прикажано нелинеарно коло за обликување со примена на идеална диода  Одреди ја преносната карактеристика V0=V0V| на колото со претпоставка дека рефрентниот напонски извор VR=5v,а Um=10v?........................................................................................................................................9p

| 6. |  |
| --- | --- |

Нацртај принципиелна електрична шема на  инвертирачко  засилувачко коло со идеален операциски засилувач и наведи ја ревенката за напонското засилување. Дали ваквото коло може да се користи како двостран ограничувач? Кој услов треба да биде исполнет? Каков треба да биде односот на отпорниците? Објасни го принципот на работа и нацртај ја преносната карактеристика V0=V0V|…………………..12p

| поени | оценка |
| --- | --- |
| 0-11 | недоволен |
| 12-19 | доволен |
| 20-27 | добар |
| 28-34 | мн.добар |
| 35-40 | одличен |

Критериум за оценување: